Nombre: _______________________________

Instrucciones de SBA

LEA LO SIGUIENTE

Devuelva este formulario, junto con la situación asignada, cuando haya terminado.  En ese momento, se le entregará un ejercicio de división en subredes para que lo complete.

Analice la situación asignada y lea cada instrucción cuidadosamente.

Dispone de 1 hora para completar esta Evaluación Basada en Habilidades.  Utilice bien el tiempo disponible.  Si no puede resolver algo, siga adelante y vuelva a intentarlo más tarde.

Guarde con frecuencia su running-config en la startup-config, para no arriesgarse a perder su trabajo, en caso de que se produzca algún problema.

Avise cuando haya terminado.  Se copiará su running-config en un disquete y, dentro de una semana, se calificará su Evaluación Basada en Habilidades.  Puede ponerse en contacto conmigo mediante correo electrónico si desea saber el resultado de su evaluación.

Una vez transcurrida 1 hora, tendrá 15 minutos para completar el ejercicio de división en subredes.  Utilice uno de los pupitres en la parte trasera del aula, para que la persona siguiente pueda realizar la Evaluación Basada en Habilidades.

Nota:  Algunas interfaces tendrán la dirección IP del host, mientras que otras harán que sea necesario calcular una dirección IP de host válida.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si su situación involucra dos routers, el router a la izquierda será el router de la Sede, y el de la derecha, el de la Oficina Principal.

Routers de la estación: 	______________________

y	______________________

Hora de inicio:  ________________   (dispone de una hora)

Evaluación Basada en Habilidades:  Situación nº 1:

NOTA:  Se configurarán solamente los routers de la Sede y de la Oficina Principal.  Se supone que ya se han configurado todos los demás routers.   Como los routers de la Oficina Remota y de la Oficina de Ventas no se encuentran físicamente presentes, los routers de la Sede y de la Oficina Principal no presentarán ninguna conectividad a estos routers y sus redes.  ¡Maneje bien el tiempo del que dispone!  Si no puede resolver algo, siga adelante y vuelva a intentarlo más tarde.

Aspectos básicos:  En los routers de la Oficina Principal y de la Sede

- Configurar los nombres de host

- Configurar las direcciones de host IP correctas, incluyendo cualquier otro parámetro.  Configurar todas las interfaces que aparecen en el diagrama anterior para ambos routers.  Si la dirección host ip no aparece en el diagrama, utilice cualquier dirección host ip válida para esa subred.

- Configurar la contraseña enable secret password como "class".

En el router de la Oficina Principal solamente

- Agregar a la interfaz Ethernet una descripción del enlace:

- Configurar la contraseña para que sea "cisco" cuando alguien intente conectarse desde el puerto de consola.

- Configurar la contraseña para que sea "cisco" cuando alguien intente hacer telnet al router.

- Configurar una asignación estática del nombre de host para el router de la Oficina de Ventas, para que el usuario pueda hacer “ping OficinaVentas” en lugar de “ping 172.50.1.x”.

- Configurar el router para utilizar el servidor de nombres de dominio en 172.50.1.10

- Agregar un mensaje de "¡Sólo acceso autorizado!" para que todos lo puedan ver al conectarse con el router.

Encapsulamiento y enrutamiento IP

- Agregar enrutamiento IGRP a todos los routers de la red 172.50.0.0.

- Configurar una sola ruta estática desde la sede hasta la red 172.50.0.0

- Configurar una ruta por defecto de manera que todo el tráfico que sale de la red 172.50.0.0 vaya al router de la sede.

- Entre la Sede y la Oficina Principal, utilizar el encapsulamiento PPP con autenticación CHAP.

Listas de acceso

- Agregar una lista de acceso al router de la oficina principal, que denegará los telnets desde fuera de la red 172.50.0.0 a la subred 172.50.1.0.  Se permite todo el tráfico restante.

WAN - Frame Relay:  Sede

- Configurar la interfaz Serial 1 con una dirección IP y para encapsulamiento Frame Relay.

- La dirección IP del router remoto es 172.16.1.99.  Supongamos que se desactiva ARP inverso y se agrega una sentencia que permitirá que la Sede sea mapeada a la dirección IP del router remoto.

Evaluación Basada en Habilidades:  Situación nº 2:

NOTA:  Se configurarán solamente los routers de la Sede y de la Oficina Principal.  Se supone que ya se han configurado todos los demás routers.   Como los routers de la Oficina Remota y de la Oficina de Ventas no se encuentran físicamente presentes, los routers de la Sede y de la Oficina Principal no presentarán ninguna conectividad a estos routers y sus redes.  ¡Maneje bien el tiempo del que dispone!  Si no puede resolver algo, siga adelante y vuelva a intentarlo más tarde.

Aspectos básicos:  En los routers de la Oficina Principal y de la Sede

- Configurar los nombres de host

- Configurar las direcciones de host IP correctas, incluyendo cualquier otro parámetro.  Configurar todas las interfaces que aparecen en el diagrama anterior para ambos routers.  Si la dirección host ip no aparece en el diagrama, utilice cualquier dirección host ip válida para esa subred.

- Configurar la contraseña enable secret password como "class".

En el router de la Oficina Principal solamente

- Agregar a la interfaz Ethernet una descripción del enlace:

- Configurar la contraseña para que sea "cisco" cuando alguien intente conectarse desde el puerto de consola.

- Configurar la contraseña para que sea "cisco" cuando alguien intente hacer telnet al router.

- Configurar una asignación estática del nombre de host para el router de la Oficina de Ventas, para que el usuario pueda hacer “ping OficinaVentas” en lugar de “ping 172.50.1.x”.

- Establecer el reloj en el router para que aparezca la fecha y la hora actual

- Agregar un mensaje de "¡Sólo acceso autorizado!" para que todos lo puedan ver al conectarse con el router.

Encapsulamiento y enrutamiento IP

- Agregar enrutamiento RIP a todos los routers de la red 172.50.0.0.

- Configurar una sola ruta estática desde la sede hasta la red 172.50.0.0

- Configurar una ruta por defecto de manera que todo el tráfico que sale de la red 172.50.0.0 vaya al router de la sede.

- Entre la Sede y la Oficina Principal, utilizar el encapsulamiento PPP con autenticación CHAP.

Listas de acceso

- Agregar una lista de acceso al router de la oficina principal, que denegará los telnets desde fuera de la red 172.50.0.0 a la subred 172.50.1.0.  Se permite todo el tráfico restante.

WAN - RDSI:  Sede

- Configurar la interfaz Serial 1 con una dirección IP y para encapsulamiento PPP (NO CHAP o PAP).

- Configurar el router de la Sede para incluir:  El tipo de switch RDSI al que la Sede se conecta es un AT&T basic-5ess, y la asignación de marcado correspondiente.

Evaluación Basada en Habilidades:  Situación nº 3:

NOTA:  Sólo se debe configurar el router de la Sede.  Se supone que ya se han configurado todos los demás routers.   Como los routers de la Oficina Principal, Oficina Remota y Oficina de Ventas no se encuentran físicamente presentes, los routers de la sede no presentarán ninguna conectividad a estos routers y sus redes.  ¡Maneje bien el tiempo del que dispone!  Si no puede resolver algo, siga adelante y vuelva a intentarlo más tarde.

Aspectos básicos:

- Configurar el nombre de host

- Configurar las direcciones de host IP correctas, incluyendo cualquier otro parámetro.  Configurar todas las interfaces que aparecen en el diagrama anterior para los routers de la sede.  Si la dirección host ip no aparece en el diagrama, utilice cualquier dirección host ip válida para esa subred.

- Configurar la contraseña enable secret password como "class".

Otros aspectos básicos

- Agregar a la interfaz Ethernet una descripción del enlace:

- Configurar la contraseña para que sea "cisco" cuando alguien intente conectarse desde el puerto de consola.

- Configurar la contraseña para que sea "cisco" cuando alguien intente hacer telnet al router.

- Configurar una asignación estática del nombre de host para el router de la Oficina Principal, para que el usuario pueda hacer “ping OficinaPrincipal” en lugar de “ping 172.16.0.x”.

- Configurar el router para utilizar el servidor de denominación de dominio en 172.50.1.10

- Agregar un mensaje de "¡Sólo acceso autorizado!" para que todos lo puedan ver al conectarse con el router.

Encapsulamiento y enrutamiento IP

- Agregar enrutamiento IGRP a todos los routers de la red 172.50.0.0.

- Configurar una sola ruta estática desde la sede hasta la red 172.16.0.0

- Configurar una ruta por defecto de manera que todo el tráfico que sale de la red 172.50.0.0 vaya al router de la Oficina Remota.

- Entre la Sede y la Oficina Principal, utilizar el encapsulamiento PPP con autenticación CHAP.

Listas de acceso

- Agregar una lista de acceso al router de la Sede, que denegará los telnets desde fuera de la red 172.50.0.0 a la subred 172.50.1.0.  Se permite todo el tráfico restante.

WAN - Frame Relay:  Sede

- Configurar la interfaz Serial 1 con una dirección IP y para encapsulamiento Frame Relay.

- La dirección IP del router remoto es 172.16.1.99.  Supongamos que se desactiva ARP inverso y se agrega una sentencia que permita que la Sede se asigne a la dirección IP del router remoto.

Evaluación Basada en Habilidades:  Situación nº 4:

NOTA:  Sólo se debe configurar el router de la Sede.  Se supone que ya se han configurado todos los demás routers.   Como los routers de la Oficina Principal, Oficina Remota y Oficina de Ventas no se encuentran físicamente presentes, los routers de la sede no presentarán ninguna conectividad a estos routers y sus redes.  ¡Maneje bien el tiempo del que dispone!  Si no puede resolver algo, siga adelante y vuelva a intentarlo más tarde.

Aspectos básicos:

- Configurar el nombre de host

- Configurar las direcciones de host IP correctas, incluyendo cualquier otro parámetro.  Configurar todas las interfaces que aparecen en el diagrama anterior para los routers de la sede.  Si la dirección host ip no aparece en el diagrama, utilice cualquier dirección host ip válida para esa subred.

- Configurar la contraseña enable secret password como "class".

Otros aspectos básicos

- Agregar a la interfaz Ethernet una descripción del enlace:

- Configurar la contraseña para que sea "cisco" cuando alguien intente conectarse desde el puerto de consola.

- Configurar la contraseña para que sea "cisco" cuando alguien intente hacer telnet al router.

- Configurar una asignación estática del nombre de host para el router de la Oficina Principal, para que el usuario pueda hacer “ping OficinaPrincipal” en lugar de “ping 172.16.0.x”.

- Configurar el router para utilizar el servidor de denominación de dominio en 172.50.1.10

- Agregar un mensaje de "¡Sólo acceso autorizado!" para que todos lo puedan ver al conectarse con el router.

Encapsulamiento y enrutamiento IP

- Agregar enrutamiento IGRP a todos los routers de la red 172.50.0.0.

- Configurar una sola ruta estática desde la sede hasta la red 172.16.0.0

- Configurar una ruta por defecto de manera que todo el tráfico que sale de la red 172.50.0.0 vaya al router de la Oficina Remota.

- Entre la Sede y la Oficina Principal, utilizar el encapsulamiento PPP con autenticación CHAP.

Listas de acceso

- Agregar una lista de acceso al router de la Sede, que denegará los telnets desde fuera de la red 172.50.0.0 a la subred 172.50.1.0.  Se permite todo el tráfico restante.

WAN - RDSI:  Sede

- Configurar la interfaz Serial 1 con una dirección IP y para encapsulamiento PPP (NO CHAP o PAP).

- Configurar el router de la Sede para incluir:  El tipo de switch RDSI al que la Sede se conecta es un AT&T basic-5ess, y la asignación de marcado correspondiente.

Evaluación Basada en Habilidades:  Situación nº 5:

NOTA:  Se configurarán solamente los routers de la Sede y de la Oficina Principal.  Se supone que ya se han configurado todos los demás routers.   Como los routers de la Oficina Remota y de la Oficina de Ventas no se encuentran físicamente presentes, los routers de la Sede y de la Oficina Principal no presentarán ninguna conectividad a estos routers y sus redes.  ¡Maneje bien el tiempo del que dispone!  Si no puede resolver algo, siga adelante y vuelva a intentarlo más tarde.

Aspectos básicos:  En los routers de la Oficina Principal y de la Sede

- Configurar los nombres de host

- Configurar las direcciones de host IP correctas, incluyendo cualquier otro parámetro.  Configurar todas las interfaces que aparecen en el diagrama anterior para ambos routers.  Si la dirección host ip no aparece en el diagrama, utilice cualquier dirección host ip válida para esa subred.

- Configurar la contraseña enable secret password como "class".

En el router de la Oficina Principal solamente

- Agregar a la interfaz Ethernet una descripción del enlace:

- Configurar la contraseña para que sea "cisco" cuando alguien intente conectarse desde el puerto de consola.

- Configurar la contraseña para que sea "cisco" cuando alguien intente hacer telnet al router.

- Configurar una asignación estática del nombre de host para el router de la Oficina de Ventas, para que el usuario pueda hacer “ping OficinaVentas” en lugar de “ping 172.50.1.x”.

- Configurar el router para utilizar el servidor de denominación de dominio en 172.50.1.10

- Agregar un mensaje de "¡Sólo acceso autorizado!" para que todos lo puedan ver al conectarse con el router.

Encapsulamiento y enrutamiento IP

- Agregar enrutamiento IGRP a todos los routers de la red 172.50.0.0.

- Configurar una sola ruta estática desde la sede hasta la red 172.50.0.0

- Configurar una ruta por defecto de manera que todo el tráfico que sale de la red 172.50.0.0 vaya al router de la sede.

- Entre la Sede y la Oficina Principal, utilizar el encapsulamiento PPP con autenticación CHAP.

Listas de acceso

- Agregar una lista de acceso al router de la oficina principal, que denegará los telnets desde fuera de la red 172.50.0.0 a la subred 172.50.1.0.  Se permite todo el tráfico restante.

Enrutamiento IPX

- En el router de la Oficina Principal, agregar enrutamiento IPX para la interfaz Ethernet 0.  La dirección de red IPX es 4abc y el encapsulamiento de capa 2 es sap.

NO hay una configuración WAN para esta situación

Evaluación Basada en Habilidades:  Situación nº 6:

NOTA:  Sólo se debe configurar el router de la Sede.  Se supone que ya se han configurado todos los demás routers.   Como los routers de la Oficina Principal, Oficina Remota y Oficina de Ventas no se encuentran físicamente presentes, los routers de la sede no presentarán ninguna conectividad a estos routers y sus redes.  ¡Maneje bien el tiempo del que dispone!  Si no puede resolver algo, siga adelante y vuelva a intentarlo más tarde.

Aspectos básicos:

- Configurar el nombre de host

- Configurar las direcciones de host IP correctas, incluyendo cualquier otro parámetro.  Configurar todas las interfaces que aparecen en el diagrama anterior para los routers de la sede.  Si la dirección host ip no aparece en el diagrama, utilice cualquier dirección host ip válida para esa subred.

- Configurar la contraseña enable secret password como "class".

Otros aspectos básicos

- Agregar a la interfaz Ethernet una descripción del enlace:

- Configurar la contraseña para que sea "cisco" cuando alguien intente conectarse desde el puerto de consola.

- Configurar la contraseña para que sea "cisco" cuando alguien intente hacer telnet al router.

- Configurar una asignación estática del nombre de host para el router de la Oficina Principal, para que el usuario pueda hacer “ping OficinaPrincipal” en lugar de “ping 172.16.0.x”.

- Configurar el router para utilizar el servidor de denominación de dominio en 172.50.1.10

- Agregar un mensaje de "¡Sólo acceso autorizado!" para que todos lo puedan ver al conectarse con el router.

Encapsulamiento y enrutamiento IP

- Agregar enrutamiento IGRP a todos los routers de la red 172.50.0.0.

- Configurar una sola ruta estática desde la sede hasta la red 172.16.0.0

- Configurar una ruta por defecto de manera que todo el tráfico que sale de la red 172.50.0.0 vaya al router de la Oficina Remota.

- Entre la Sede y la Oficina Principal, utilizar el encapsulamiento PPP con autenticación CHAP.

Listas de acceso

- Agregar una lista de acceso al router de la Sede, que denegará los telnets desde fuera de la red 172.50.0.0 a la subred 172.50.1.0.  Se permite todo el tráfico restante.

Enrutamiento IPX

- En el router de la Sede, agregar enrutamiento IPX para la interfaz Ethernet 0.  La dirección de red IPX es 4abc y el encapsulamiento de capa 2 es sap.

Hay una configuración NO WAN para esta situación

Nombre: __________________________________________

Hora de inicio:  ___________________   (dispone de 15 minutos)

División en subredes:  Ejercicio A

¡Muestre todo el trabajo!

| Dirección IP del host | Máscara de subred |  | Clase | Cantidad máxima de subredes utilizables | Cantidad máxima de hosts utilizables por subred | Dirección de red principal (Dirección de red dividida en clases) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131.108.1.77 | 255.255.255.240 |  |  |  |  |  |
| Dirección de subred de esta subred o cable |  | Intervalo de direcciones de host para esta subred |  |  | Dirección de broadcast para esta subred |  |

Nombre: __________________________________________

Hora de inicio:  ___________________   (dispone de 15 minutos)

División en subredes:  Ejercicio B

¡Muestre todo el trabajo!

| Dirección IP del host | Máscara de subred |  | Clase | Cantidad máxima de subredes utilizables | Cantidad máxima de hosts utilizables por subred | Dirección de red principal (Dirección de red dividida en clases) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200.108.1.77 | 255.255.255.224 |  |  |  |  |  |
| Dirección de subred de esta subred o cable |  | Intervalo de direcciones de host para esta subred |  |  | Dirección de broadcast para esta subred |  |

Nombre: __________________________________________

Hora de inicio:  ___________________   (dispone de 15 minutos)

División en subredes:  Ejercicio C

¡Muestre todo el trabajo!

| Dirección IP del host | Máscara de subred |  | Clase | Cantidad máxima de subredes utilizables | Cantidad máxima de hosts utilizables por subred | Dirección de red principal (Dirección de red dividida en clases) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201.108.1.77 | 255.255.255.248 |  |  |  |  |  |
| Dirección de subred de esta subred o cable |  | Intervalo de direcciones de host para esta subred |  |  | Dirección de broadcast para esta subred |  |