Configuración activa de la Sede

Configuración actual:

!

versión 11.2

no service password-encryption

no service udp-small-servers

no service tcp-small-servers

!

hostname Sede

!

enable secret 5 $1$52gN$vKgKMADLsaSW6/57ksf7n1

!

Para Frame Relay solamente:

username OficinaPrincipal password 0 class

Para RDSI solamente:

isdn switch-type basic-5ess

!

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

interface Serial0

ip address 202.168.10.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

clockrate 56000

ppp authentication chap

!

Para Frame Relay solamente:

interface Serial1

ip address 172.16.1.88 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

frame-relay map ip 172.16.1.99 101

!

o

Para RDSI solamente:

interface BRI0

ip address 172.16.1.88 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer map ip 172.16.1.99 name OficinaRemota 8315551234

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!end

Configuración actual de la oficina principal

Configuración actual:

!

versión 11.1

service slave-log

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname OficinaPrincipal

!

enable secret 5 $1$K6Qo$96jBUoQsKQlBEBkwg7F3L.

!

Para Frame Relay solamente:

username Sede password 7 121A09160118

Para IPX solamente:

ipx routing 00e0.1e68.1ffa

!

interface Ethernet0

Descripción de interfaz de LAN en Oficina Principal

ip address 172.50.2.1 255.255.255.0

Para IPX solamente:

ipx network 4ABC encapsulation SAP

!

interface Serial0

ip address 202.168.10.2 255.255.255.0

ip access-group 101 in

encapsulation ppp

ppp authentication chap

!

interface Serial1

ip address 172.50.1.1 255.255.255.0

!

interface BRI0

no ip address

shutdown

!

Para RIP solamente:

router igrp 10

network 172.50.0.0

Para IGRP solamente:

router rip

network 172.50.0.0

!

ip host OficinaVentas 172.50.1.2

ip name-server 172.50.1.10

no ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.168.10.1

access-list 101 deny   tcp any 172.50.1.0 0.0.0.255 eq telnet

access-list 101 permit ip any any

!

banner motd ^C Authorized access only! ^C

!

line con 0

password cisco

login

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end