## Configuración de listas de acceso IP estándar y extendidas

Red muestra:  Es recomendable configurar la red que se encuentra a continuación.

En primer lugar, necesitará configurar la red para el enrutamiento dinámico o estático.  
(Observe que las direcciones IP pueden haber cambiado con respecto al ejemplo anterior).

# Ejemplo:  Se permite sólo un host específico desde la red 205.7.5.0 a la red 192.5.5.0

LabA (config)#  access-list  10  permit  host  205.7.5.11

LabA (config)#  inter  e  0

LabA (config-if)#  ip access-group 10 out

# Ejemplo:  Se deniega un host específico desde la red 205.7.5.0 a la red 192.5.5.0

LabA (config)#  access-list  10  deny  205.7.5.11

LabA (config)#  access-list  10  permit  0.0.0.0  255.255.255.255

{O LabA(config)#  access-list  10  permit any}

LabA (config)#  inter  e  0

LabA (config-if)#  ip  access-group  10  out

# Ejemplo:  Se permiten sólo hosts desde la red 210.93.105.0 a la red 192.5.5.0

LabA (config)#  access-list  10  permit  210.93.105.0

{O  LabA (config)#  access-list 10 permit 210.93.105.0  0.0.0.255}

LabA (config)#  inter e 0

LabA (config-if)#  ip access-group 10 out

Ejemplo:  Una lista de acceso que permita telnets destinados al host 223.8.151.10 desde 195.5.5.0, pero que prohíba todos los demás telnets desde la red 195.5.5.0 a la red 223.8.151.0.  Se permite el acceso a la red 223.8.151.0 por parte del resto del tráfico.

LabA (config)#  access-list  101  permit  tcp  192.5.5.0  0.0.0.255  223.8.151.10  0.0.0.0  eq 23

LabA (config)#  access-list  101  deny  tcp  192.5.5.0  0.0.0.255  223.8.151.0  0.0.0.255  eq  23

LabA (config)#  access-list  101  permit  ip  0.0.0.0  255.255.255.255  0.0.0.0  255.255.255.255

LabA (config)#  interface e 0

LabA (config-if)#  ip access-group 101 in

Utilizando la misma clave de host que la máscara wildcard 0.0.0.0:

LabA (config)#  access-list  101  permit  tcp  192.5.5.0  0.0.0.255  223.8.151.10  0.0.0.0  eq 23

se reemplaza por

LabA (config)#  access-list  101  permit  tcp  192.5.5.0  0.0.0.255  host  223.8.151.10  eq 23

# Utilizar la palabra “any” es lo mismo que utilizar 0.0.0.0 255.255.255.255

LabA (config)#  access-list  101  permit  ip  0.0.0.0  255.255.255.255  0.0.0.0  255.255.255.255

se reemplaza por

LabA (config)#  access-list  101  permit  ip  any  any

Nota:  Recuerde que existe un deny any (todos) implícito al final de una lista de acceso.